# Compresiune cilindru – contur

## Manual de laborator — UPET AcqLab / Spider8DAQ

Universitatea din Petroșani
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Software: UPET AcqLab
Tip experiment (etichetă exactă în aplicație): Compresiune cilindru – contur

Acest manual descrie ce se măsoară, de ce, cum se configurează și cum se citește raportul (Excel, HTML, PDF industrial). Textul urmează etichetele, foile, graficele și formulele din software, nu o procedură generică de rezistența materialelor.

## Cuprins

- Scopul experimentului

- Pregătire și montaj

- Derulare măsurare

- Funcții evidențiate (pas cu pas)

- Raportul — foaie cu foaie, grafic cu grafic

- Formule și mărimi

- Limitări

- Glosar

## 1. Scopul experimentului

### 1.1. Ce se urmărește

Pe o probă cilindrică (sau tub) se aplică compresiune axială între platourile presei. Senzorii de deplasare așezați pe circumferință, la mijlocul înălțimii, măsoară umflarea radială u_i [mm] în mai multe direcții.

La forța maximă (Fmax) — sau la un index echivalent, dacă forța lipsește — programul reconstruiește:

- conturul radial (vedere de sus / plan): cercul nedeformat R0 și inelul deformat la Fmax;

- profilul de bombare (elevație): platourile rămân aproape de diametrul inițial, mijlocul se umflă;

- secțiunea (jumătate de cilindru, solid sau tub);

- ovalitatea (diferența dintre cea mai mare și cea mai mică umflare);

- indexul de bombare (cât de mult se umflă radial față de cât se scurtează axial).

Termenul din raport și din Asistent (LabAdvisor) este bombare, nu „bariling”. În codul intern apare și barreling; în laborator folosiți bombare.

### 1.2. De ce se face în laborator (context UPET)

În laboratorul de materiale / presă, un cilindru comprimat nu rămâne un cilindru perfect: frecarea pe platouri împiedică alunecarea la capete, iar mijlocul se umflă. Conturul la Fmax arată:

- dacă deformația e simetrică sau ovală (un senzor crește mult, altul puțin);

- dacă un senzor nu lucrează (semnal plat);

- raportul dintre umflare radială și cursă axială (index de bombare);

- diametrele D_capat (la platouri) și D_mijloc (la mijlocul înălțimii).

Acestea sunt mărimi de geometrie a deformației, nu un scan 3D al suprafeței. Harta colorată de pe elevație este un model (vezi cap. 6 și 7).

### 1.3. Ce este și ce nu este acest tip

| Este | Nu este |
| --- | --- |
| Compresiune cu contur circumferențial la Fmax | Tensometrie cu mărci (Mărci tensometrice) |
| Raport cu foile Contur și Curbe deformare | Foaie dedicată Poisson ν sau „Timbru” |
| 4 sau 8 senzori radiali + cursă presa | Scan dens pe înălțime (doar un model sin^2) |
| Opțional: canal de forță | Metrologie pe trepte (export separat, vezi 5.12) |

Dacă la Tip experiment alegeți altceva (de exemplu Mărci tensometrice sau Forță / Celule de sarcină), expanderul Contur cilindru dispare și raportul nu include foaia Contur — chiar dacă a rămas un ContourConfig vechi în proiect.

## 2. Pregătire și montaj

### 2.1. Schema fizică (ce se leagă)

flowchart TB
  subgraph presa["Presă + platouri"]
    F["Celulă de forță (opțional)<br/>canal F"]
    ST["Cursă presa / LVDT axial<br/>obligatoriu pentru bombare"]
  end
  subgraph proba["Probă cilindrică"]
    MID["Plan median: S1…S4 sau S1…S8<br/>deplasare radială u_i [mm]"]
  end
  F --> DAQ["Spider8 / canale CH0…"]
  ST --> DAQ
  MID --> DAQ

- Platourile (sus și jos) țin capetele probei. În desenul de raport apar ca bare groase orizontale; săgețile F indică compresiunea.

- Senzorii S1…Sn stau pe circumferință, la mijlocul înălțimii. Valoarea canalului, după Scale, este tratată ca deplasare radială u [mm]: pozitiv = umflare în afară.

- Cursă presa este deplasarea axială [mm] (scurtare). Semnul nu contează în formule: se folosește |cursă|.

- Forța este opțională, dar recomandată: fără ea, indexul conturului nu mai e „ArgMax |F|”, ci un fallback (cap. 6.2).

Unghiurile sunt față de axa +X în vedere de sus. Implicit:

- 4 senzori: 0°, 90°, 180°, 270°

- 8 senzori: 0°, 45°, 90°, …, 315°

S1 este tratat în legendă ca referință / față a probei.

### 2.2. Canale în grila Canale DAQ

Trei bifări distincte (nu le confundați):

| Coloană | Semnificație |
| --- | --- |
| On | Canalul intră în achiziție live |
| Graf | Canalul apare pe Y(t) live |
| Rec | Canalul se scrie în CSV la Record |

Pentru contur, S1…Sn, cursa și (dacă există) forța trebuie să aibă Rec. Maparea din Start experiment se face pe indici 0-based: eticheta CH0 = index 0. Dacă în CSV rămân doar 4 coloane, nu puteți avea 4 senzori + cursă distinctă.

Unități așteptate:

- senzori radiali și cursă: mm (nume canal cu [mm], sau cuvinte cursă / deplasare);

- forță: N (sau kN / lbf la mapare automată). Pentru curba sigma vs eps, programul tratează forța ca N și aria ca mm² → rezultat în MPa. Dacă celula e în kN, Scale-ul canalului trebuie să aducă valoarea la newtoni.

### 2.3. Start experiment — ce completați (fereastra Nou)

Ribbon: grup EXPERIMENT → Nou (tooltip: „Experiment nou”).

Ordinea din fereastră:

- Sample / Probă

- Tip experiment → alegeți exact Compresiune cilindru – contur
(variantele cu cratimă / en-dash sunt acceptate la recunoaștere, dar în listă apare en-dash.)

- Apare expanderul Contur cilindru (ascuns la celelalte tipuri).

- Dimensiuni / greutate (Ø necesar contur)

Mesajul albastru de sub tip:

Tip contur: completați Ø (diametru) — necesar pentru R₀ — și maparea senzorilor circumferențiali mai jos.

#### Dimensiuni

| Câmp UI | Obligatoriu? | Rol în contur |
| --- | --- | --- |
| Diametru Ø [mm] ★ | Da | R0 = Ø / 2. Fără Ø, graficul Contur nu se generează. |
| Lungime [mm] | Recomandat | L0 pe înălțime (harta de bombare). |
| Grosime [mm] | Fallback | Dacă lungimea e 0, L0 se ia din grosime/înălțime. |
| Lățime [mm] | Nu pentru cilindru | Folosit la prisme (aria); nu intră în geometria de bombare. |
| Greutate [g] | Opțional | Doar meta pe foaia Raport. |

Câmpul diametru se evidențiază: chenar albastru dacă Ø e completat, roșu dacă lipsește; eticheta devine Diametru Ø [mm] ★ necesar. Tooltip: „Obligatoriu pentru contur cilindru — R₀ = Ø/2”.

Dacă L0 lipsește, desenul de elevație folosește o lungime nominală: max(2 * D0, 3 * |cursă|) și notează sursa (nominal 2*D0 sau nominal 3*|cursa|). Asistentul avertizează: harta de bombare are nevoie de L0 real.

Diametrul interior (tub) nu are câmp în Start experiment. Dacă e setat în meta/proiect (SampleInnerDiameterMm sau InnerDiameterMm în ContourConfig), secțiunea se desenează ca tub (ID tub); altfel: ID = solid.

#### Expander Configurare contur (4/8 senzori, forță, cursă, unghiuri) — auto-map la tip Contur

| Control | Ce face |
| --- | --- |
| Senzori (4 / 8) | Numărul de senzori circumferențiali |
| Canal forță (bifă + CH) | Opțional. Dacă e bifat, indexul contur = ArgMax ¦F¦ |
| Cursă presa | Canal obligatoriu pentru configurație validă și pentru bombare |
| S# → canal · unghi [°] | Fiecare S1…Sn pe un CHn și un unghi [°] față de +X (vedere de sus) |

La selectarea tipului Contur, aplicația face mapare automată: preferă canale Rec și [mm] pentru S1…Sn, apoi un canal mm rămas pentru cursă, apoi un canal de forță (N/kN). Rezumatul apare albastru, de forma:

Mapare automată: S1→CH0@0° , S2→CH1@90° , … · cursă=CHn · F=CHm (Rec/[mm] preferat · unghiuri egale).

Verificați maparea pe banc: auto-map-ul nu știe care LVDT e „fața” probei.

#### Restul ferestrei (comun tuturor experimentelor)

- Preset vizualizare — doar afișaj live, nu calculează conturul.

- Locație / banc — implicit Lab UPET — presa / stand.

- Comentariu / obiectiv

- Rată [Hz]

- Poză/schiță montaj (înainte, opțional) — buton Cameră — montaj înainte…, Șterge foto, observații.

- Senzori planificați (Ctrl+click) — librărie; la tip Contur lista nu e filtrată pe o categorie (spre deosebire de Mărci tensometrice).

- Aplică senzorii selectați pe canalele Enabled (în ordine CH) — bifat implicit.

### 2.4. Preset presă (opțional)

În expanderul Mai multe unelte — Viz / Export / Ajutor / Dispozitiv, grup VIZ: butonul cu tooltip Preset Presă hidraulică UPET. Ajută la vizualizare; nu înlocuiește maparea S1…Sn și Ø.

### 2.5. Checklist înainte de Record

- Tip = Compresiune cilindru – contur.

- Ø completat; Lungime completată dacă se poate.

- S1…Sn, cursă (și forța) au On + Rec, Scale în mm / N.

- Zero după montaj, înainte de încărcare (vezi cap. 4).

- Unghiurile corespund poziției reale pe probă.

## 3. Derulare măsurare

### 3.1. Conectare și start

- Grup CONEXIUNE: backend (Simulator / Serial / Spider32 / HBM USB), port, rată [Hz] → Conn.

- Nou → completați Start experiment (cap. 2.3) → confirmați.

- Grup MĂSURARE: Start (F5) — streaming live. Stop (F6) oprește streaming-ul, nu CSV-ul.

### 3.2. Zero, Record, Stop Rec

| Buton | Shortcut | Ce face |
| --- | --- | --- |
| Zero | F9 | Tare / zero pe canale (tooltip: Zero all) |
| Rec (ribbon) | F7 | Pornește înregistrarea CSV |
| Stop Rec | F8 | Închide CSV-ul |

Rec din ribbon ≠ Rec din grila de canale. Primul pornește fișierul; al doilea decide ce coloane se scriu.

Asistentul recomandă lanțul: Connect → Apply senzor → Start → Zero → Record. CSV-ul e complet independent de exportul care poate rula în fundal.

### 3.3. Ce se înregistrează (CSV vs raport)

- CSV (folder recordings): toate eșantioanele de pe canalele cu Rec, plus comentarii de meta (ExperimentType=…, SampleDiameterMm=…, ContourConfig={json}). Acesta e livrabilul brut.

- Raportul Excel/HTML/PDF este un rezumat + grafice: statistici, schemă Contur la un singur index (Fmax), curbe u_i (posibil decimate pentru desen), CWT, etc. Nu înlocuiește CSV-ul.

Dacă înregistrarea are peste 1 048 575 eșantioane, foaia Excel Date taie la limita Excel și trimite la CSV pentru rest.

### 3.4. MARK (marcaj în CSV)

În expanderul de unelte, grup DISPOZITIV: marcaj CSV în timpul Record (Ctrl+Shift+M). În graficul live există bifa Linie MARK.

MARK nu alege indexul conturului. Conturul se ia la Fmax (sau fallback). MARK servește foii opționale Peak la MARK: valoarea la timestamp-ul marcajului și peak-ul în fereastra ±5 eșantioane.

### 3.5. Cursor A / Cursor B

În analiză, o zonă A–B (nu tot span-ul) este „zonă de validitate”. Pentru contur, Cursor B se folosește doar dacă nu există canal de forță. Cu forță configurată, indexul rămâne ArgMax |F| pe toată înregistrarea (sau pe sesiunea trimisă la calcul).

### 3.6. Stop și export

După Fmax și o descărcare scurtă: Stop Rec, apoi Stop dacă ați terminat streaming-ul. Export: grup EXPORT (Excel, HTML, PDF, Ind. = raport industrial, pachet laborator). Asistentul: „Exportul poate rula în fundal; CSV-ul e complet.”

Recomandare de la Asistent pentru acest tip: platouri scurte înainte de Fmax; nu schimbați layout-ul graficelor live în timpul încercării; conturul se ia la Fmax.

## 4. Funcții evidențiate (pas cu pas)

„Evidențiate” înseamnă aici: (a) câmpurile pe care UI le subliniază la acest tip, (b) butoanele cu Info (hover), (c) mesajele Asistentului, (d) analiza de contur din raport.

Activați Info (grup AJUTOR, tooltip: „Ajutor contextual pe butoane (hover)”) ca textele de mai jos să apară și în panoul de ajutor.

### 4.1. Diametru Ø — ce măsoară / de ce e marcat

- Mărime: diametrul inițial al probei [mm], măsurat cu șublerul înainte de încercare.

- De ce: R0 = Ø/2 e cercul nedeformat. Fără R0 nu există plan, elevație, ovalitate în mm reali.

- Unde: Start experiment, evidențiat; Asistent: „Lipsește Ø”.

- În raport: R0 pe desen, Diametru [mm] pe Raport, D = … mm pe plan.

### 4.2. Lungime L0

- Mărime: înălțimea inițială a cilindrului [mm].

- De ce: scara verticală a hărții de bombare și ε = |cursă| / L0.

- Asistent: „Completați lungimea L0 a probei — harta de bombare folosește L0 pe înălțime.”

### 4.3. Mapare S1…Sn, unghiuri, cursă, forță

- Măsoară: u_i(t) [mm] la unghiul θ_i; cursa axială; opțional F.

- De ce: ovalitatea la Fmax e greșită dacă un S# e pe canalul greșit sau unghiul e inversat.

- Asistent: expander Contur → unghiuri 0°/90°… sau 0°/45°… → cursă + forță pe canale Rec.

### 4.4. On / Graf / Rec pe canal

Vezi 2.2. Conturul din CSV folosește coloanele Rec, nu doar ce e pe ecran.

### 4.5. Start / Stop / Rec / Stop Rec / Zero

Vezi 3.2. Zero-ul definește u = 0 la starea nedeformată (sau la starea de după contactul platourilor — notați în comentariu ce ați zerat).

### 4.6. MARK (Ctrl+Shift+M)

Marchează un eveniment (ex. început descărcare). Nu mută Fmax. Apare în Peak la MARK dacă CSV-ul conține liniile MARK.

### 4.7. Export Excel (tooltip: „Export Excel + grafice pe canale”)

Generează .xlsx cu foile din cap. 5. Pentru acest tip, Contur e foaia 2, Curbe deformare foaia 3.

### 4.8. Export HTML

Același pachet de grafice: schema Contur prima dintre imagini, apoi curbele de deformare, overview, Y(t), CWT. Indicatorii de contur pot apărea și în blocul industrial de rezultate.

### 4.9. PDF vs Ind. (raport industrial)

| Export | Contur în document? |
| --- | --- |
| PDF (cu preview) | Pagini CWT / Y(t); nu are capitol Contur dedicat în exportul compact |
| Ind. | Pagină dedicată Contur cilindru — plan + elevatie + sectiune + pagini Curbe deformare; tabelul de rezultate include rândurile Contur |

Pentru predare de laborator a acestui experiment, folosiți Excel și/sau Ind., nu doar PDF-ul compact.

### 4.10. .upet / Pachet / Open

- .upet — raport binar, se deschide doar în UPET AcqLab.

- Pachet — ZIP sau .upetlab: README + CSV + poze + .upet + Excel/HTML.

- Nu schimbă formulele; împachetează aceleași rezultate.

### 4.11. Asistent (LabAdvisor) — mesaje specifice conturului

| Id (intern) | Titlu UI | Când | Ce înseamnă |
| --- | --- | --- | --- |
| ctx-contour-diameter | Lipsește Ø | Ø ≤ 0 | Fără R0 nu există schemă |
| ctx-contour-l0 | Lipsește L0 | lungime ≤ 0 | Harta pe înălțime e schematică |
| ctx-contour-map | Mapare S1…Sn / unghiuri | mapping incomplet | Ovalitate greșită |
| ctx-contour-flat-radial | Senzor radial plat | un S# aproape constant, ceilalți cresc | Cablu / senzor defect |
| ctx-contour-result | Contur la Fmax | sesiune calculată | Ovalitate, u_max, bombare — „Schema e în raportul Contur (plan + hartă bombare)” |
| ctx-contour-fmax | Platouri și Fmax | live / întrebare | Platouri scurte; index la Fmax |
| peer-compare | Comparație cu testul Contur anterior | există CSV-uri de același tip | Delta ovalitate, bombare, u_med, u_max, Fmax |
| peer-none | Fără test anterior de același tip | primul test Contur din recordings | Nu se compară cu tensometrie |

La tensometrie, Asistentul ascunde aceste reguli și spune explicit că raportul nu include foaia Contur.

### 4.12. Grafic Morlet / CWT live

Comută afișajul live pe scalogramă Morlet. În raport, CWT se calculează offline pe toată durata, pe fiecare canal activ — independent de fereastra live.

### 4.13. Cursor A–B / FFT / CWT pe segment

Analiză pe zonă. Pentru indexul Contur, vezi 3.5: forța are prioritate față de Cursor B.

### 4.14. Export Excel metrologie

Panou separat (trepte, liniaritate, histerezis). Nu este o foaie din raportul de compresiune cilindru. Nu confundați cu foaia Contur.

### 4.15. Poisson (ν) pe graficul live

Mod de afișaj Poisson (ν) — pentru mărci tensometrice. Pe tipul Contur, ν nu se calculează din u_i. Dacă totuși există un rezumat Poisson în meta, poate apărea ca rând opțional pe Raport; nu e o foaie „Poisson”.

## 5. Raportul — foaie cu foaie, grafic cu grafic

### 5.0. Ce conține un raport Compresiune cilindru – contur

Ordinea foilor Excel (când există date):

- Raport (întotdeauna, prima)

- Contur (întotdeauna încercată la acest tip)

- Curbe deformare (la acest tip)

- Montaj — doar dacă există poză înainte și/sau după

- Canale — doar dacă meta are lista de canale

- Peak la MARK — doar dacă CSV-ul are marcaje MARK

- Grafic — overview pe unitate

- Date — eșantioane

- Grafice canale + câte o foaie pe canal (numele canalului, max. 31 caractere)

- CWT — dacă s-au putut genera scalograme

Nu apar în acest raport: foaie „Metrologie”, foaie „Tensometrie”, foaie „Poisson”, overlay mid-load 50% F (dezactivat implicit în renderer).

Lângă .xlsx se pot salva PNG-urile într-un folder *_grafice. HTML face la fel.

### 5.1. Foaia Raport

Scop: copertă — cine, ce, când, statistici, cuprinsul celorlalte foi.

Antet: logo UPET, Universitatea din Petroșani, expert, autor soft. Titlu: UPET AcqLab — Raport măsurătoare.

#### 1. Identificare experiment (perechi etichetă / valoare)

Rândurile goale se omit, cu excepția celor forțate. Relevante pentru contur:

| Etichetă | Conținut |
| --- | --- |
| Instituție | Universitatea din Petroșani |
| Autor soft | drd. ing. Iucal Ilie |
| Proiect, Operator, Sample / Probă | din Start experiment |
| Lungime / Lățime / Grosime / Diametru [mm], Aria secțiune [mm²], Greutate [g], Dimensiuni / greutate | doar dacă > 0 |
| ν aparent (Poisson), Poisson — detalii, recuperare | doar dacă au fost calculate în meta (nu din contur) |
| Tip experiment | Compresiune cilindru – contur |
| Contur cilindru | rezumat: n senzori · F=CHx · cursă=CHy · R0=… mm |
| Preset, Locație / banc, Comentariu / obiectiv |  |
| Start / Stop experiment, Durată estimată [min] |  |
| Timp înregistrare, Rată setată, Rată efectivă | fs_ef și Δt_med |
| Canale active, Senzori planificați, Senzori / canale, Calibrare / note |  |
| Sursă CSV, Eșantioane, Canale semnal / coloane |  |
| Poză montaj (înainte) / după | Da — «Montaj» sau Nu (opțional) |
| Observații montaj |  |
| Stare dispozitiv (EST) | dacă e curat |
| Disclaimer, Zonă predare, Calitate, Semnătură, Amprentă, Stare amprentă | bloc industrial / amprentă măsurare |

#### 2. Statistici canale

Coloane: Canal, N, Min, Max, Mean, P2P (peak-to-peak), pe toată înregistrarea.

#### 3. Cuprins foi raport

Bullet-uri generate automat, de exemplu:

- «Raport» — identificare + statistici

- «Contur» — plan + elevație + secțiune + tabel uᵢ + mini F-cursă (+ nota de subsol)

- «Curbe deformare» — N grafice uᵢ vs timp / cursă / forță + tabel uᵢ la Fmax

- «Montaj» — dacă există foto

- «Canale» — dacă există lista

- «Grafic» — overview

- «Date» — eșantioane brute CSV

- «Grafice canale» + N foi pe canal (1000×500 în textul de cuprins; PNG-ul sursă e 1600 px lățime, scalat la afișare)

- «CWT» — scalograme timp-frecvență (toată durata)

Jos: lista Canale active.

### 5.2. Foaia Contur (nucleul raportului)

Titlu foaie: Contur cilindru — plan + elevație + secțiune (R0 + Contur Fmax · S1…Sn · u_i)

Notă de subsol (italic): schema industrială + onestitatea hărții:

Harta bombare: u din senzori (plan median). Pe inaltime: model platouri u~0, mijloc = masurat.

Rând Status:

- verde: OK — grafic Contur inclus (plan + elevație + secțiune)

- portocaliu: motivul omiterii (Ø, mapping, tip greșit, sesiune goală, etc.)

#### Tabel Indicator / Valoare

Generat din calcul (etichete exacte):

| Indicator | Ce înseamnă |
| --- | --- |
| Contur cilindru | idx=… · R0=… mm · n senzori |
| Ovalitate [mm] | max(u) − min(u) = max(R) − min(R) la Fmax |
| u_max [mm] | cea mai mare deplasare radială |
| u_min [mm] | cea mai mică |
| u_med [mm] | media aritmetică a u_i |
| L0 [mm] | lungime inițială (+ notă dacă e nominală) |
| L la Fmax [mm] | L0 − ¦cursă¦ |
| R interior [mm] | dacă e tub |
| Index de bombare [-] | u_med / ¦cursă¦ (sau „— (fără ¦cursă¦ / ¦u_axial¦ ≠ 0 la index)”) |
| Direcție u_max | S# @ θ° |
| u_S# [mm] (CHn, θ°) | fiecare senzor |
| Avertisment senzor | dacă un canal e plat |
| Index Fmax / contur | regula folosită (vezi 6.2) |

Apoi imaginea PNG 2400×1600, afișată la ~1100 px lățime.

### 5.3. Cum se citește figura industrială Contur

O singură imagine, ca o planșă de desen tehnic. Cifrele reale sunt în tabelul din stânga; pe vederi nu sunt cutii cu u_i (ca să nu se suprapună).

Titlul planșei (ASCII, fără diacritice pe desen):
Contur cilindru - plan + elevatie + sectiune

Legendă linie (sub vederi):

--  R0 / L0 nedeformat    - - Contur / profil la Fmax    /// perete (sectiune)    |   directie u_max

Culori:

- negru — nedeformat (cerc R0, dreptunghi L0×D0, platouri);

- albastru oțel #2B5F8A — Contur / profil la Fmax, linie întreruptă;

- harta Turbo — umplere bombare (vezi paletă).

Dacă |u| e foarte mic față de R0, inelul Fmax e mărit vizual (~2–8% din R0) ca să se vadă; tabelul spune Contur marit vizual xK sau Contur la scara reala. Valorile din tabel nu sunt mărite.

#### A. Tabelul din stânga — Tabel u_i (legendă)

Font monospațiat. Coloane: S#, deg, u [mm]. Senzorul cu u_max are *.

Apoi: u_max, u_min, u_med, ovalitate, bombare, idx Fmax, cursa, F, L0, L, dL, D_capat, D_mijloc, A0 [mm2], ID (solid sau mm), load: (sigma vs eps / F vs cursa / …).

Note:

- plan + elevatie + sectiune

- Harta bombare: u din senzori (plan median).

- Pe inaltime: model platouri u~0, mijloc = masurat.

- S1 = referinta / fata

- sursa L0 și tipul secțiunii

- scara vizuală a conturului

- (valori reale in tabel)

Textul e ASCII-safe: fără subscrise, fără ° (scrie deg), fără liniuțe tipografice — ca să nu apară pătrate goale („tofu”) în fontul de desen.

#### B. Fig. Contur radial (plan, vedere de sus)

| Element | Cum se citește |
| --- | --- |
| Cerc negru | R0 nedeformat |
| Inel albastru întrerupt | contur neted prin vârfurile senzorilor la Fmax (interpolare polară, nu coarde drepte) |
| Cruce în centru | origine |
| Cotă D = … mm | diametru inițial = 2 R0 |
| Cotă R0 = … mm | rază, spre stânga (180°) |
| Cercuri goale pe R0 + etichete S1…Sn | poziții unghiulare |
| Punct albastru la vârf | capătul vizual al u_i (poate fi exagerat) |
| Linie subțire ¦ | direcția u_max (fără săgeată groasă) |

Bine: inelul Fmax e în afara lui R0 (u > 0, bombare); S-urile au u de același ordin.
Problematic: un S# cu u≈0 și ceilalți mari (senzor plat); inel foarte oval (montaj excentric, frecare neuniformă, sau unghiuri greșite); inel în interiorul lui R0 (u negativ — polaritate Scale, sau Zero după umflare).

Overlay-ul la ~50% Fmax există în motor, dar nu se desenează implicit (ShowMidLoadContour = false).

#### C. Fig. Elevatie - harta bombare

Vedere laterală în planul u_max (dreapta = senzorul de u_max, stânga = ~180° față de el — de aceea stânga/dreapta pot diferi = ovalitate).

| Element | Citire |
| --- | --- |
| Dreptunghi negru | nedeformat: lățime 2 R0, înălțime L0; Y=0 = platou jos |
| Siluetă albastră întreruptă | profil bombat la Fmax (capete ~R0, mijloc R0+u) |
| Umplere Turbo | culoare = u(z) din model, nu scan |
| Bare groase orizontale | platouri |
| Săgeți F | direcția presei |
| Cotă L0 | înălțime inițială (L0 ~ dacă e nominală) |
| Cotă L (albastră) | înălțime deformată |
| D_capat = … mm | diametru la capete = 2 R0 |
| D_mijloc = … mm | diametru la mijloc = 2 R0 + u_dreapta + u_stânga (plan u_max) |

Bine: mijlocul e mai lat decât capetele; D_mijloc > D_capat; culoare caldă la mijloc, rece la platouri.
Problematic: L0 lipsă → text L0 nesetat - profil schematic omis; D_mijloc ≈ D_capat și bombare ≈ 0 (fie u mic, fie cursă lipsă); stânga foarte diferită de dreapta (ovalitate mare).

#### D. Paleta Paleta u [mm] (între elevație și secțiune)

Bandă verticală Turbo (aceleași ~120 de benzi ca umplerea):

- jos / rece = capete, u mic (platouri)

- sus / cald = mijloc, u din senzori

- stanga/dreapta = doi senzori (ovalitate)

- tick-uri cu u real [mm] (min, sferturi, max)

Nu citiți paleta ca o termogramă IR: e doar u radial modelat pe înălțime.

#### E. Fig. Sectiune

Jumătate de cilindru (perete hașurat ///):

- solid: hașura până la axă;

- tub: hașura între generatorul interior și cel exterior (ID din meta, dacă e setat).

Aceeași umplere Turbo pe fața tăiată. Nu e o vedere 3D scanată.

#### F. Mini-graficul de încărcare (sub vederi)

Alege automat, în această ordine:

- sigma vs eps — dacă există F, cursă, L0 și A0: X = eps [-], Y = sigma [MPa]

- altfel F vs cursa — X = cursa [mm], Y = F [N]

- altfel F vs index sau cursa vs index

Un marker pe curba corespunde indexului Contur / Fmax. Titlul ASCII e listat și în tabel (load: sigma vs eps).

### 5.4. Foaia Curbe deformare

Titlu: Curbe deformare — u₁…uₙ pe senzorii radiali (vs timp, cursă, forță)

Introducere: grafice multi-serie din S1…Sn; linia verticală roșie = index Contur / Fmax; schema spațială rămâne pe Contur.

#### Tabel uᵢ la Fmax / index contur

| Coloană | Unitate |
| --- | --- |
| Senzor | S1…Sn |
| Canal | CHn |
| Unghi [°] | θ |
| uᵢ [mm] | deplasare la index |
| R = R₀+uᵢ [mm] | rază la index |

Apoi: Ovalitate [mm], Index de bombare [-], Index contur (idx=… · + nota regulii).

#### Grafice (câte există date)

Culori S1…S8 (aceleași pe toate curbele): albastru, portocaliu, verde, violet, cyan, roșu, galben, gri.

| Titlu pe foaie | Axe | Când apare |
| --- | --- | --- |
| u₁…uₙ vs timp / index | X = t [s] sau index eșantion; Y = u_i [mm] | întotdeauna dacă Contur e valid |
| u₁…uₙ vs cursă presa | X = Cursă presa [mm]; Y = u_i [mm] | dacă există canal cursă |
| u₁…uₙ vs forță | X = Forță [N]; Y = u_i [mm] | dacă există canal forță |
| u_med vs cursă | X cursă; Y = u_med [mm] | cursă |
| u_med vs forță | X forță; Y = u_med [mm] | forță |

Legendă serie: u1 (CH0, 0 deg) etc. Linia roșie: Fmax (idx=…) sau index = max cursa sau Contur idx=…, plus F și cursă dacă există. Callout: u_i la Fmax: cu valorile.

Bine: toate u_i cresc împreună până la linia roșie.
Problematic: o curbă plată (același avertisment ca senzorul plat); u care scade în timp ce F crește (polaritate).

### 5.5. Foaia Montaj (opțională)

Titlu: Documentare vizuală — înainte vs după experiment.

- Stânga: ÎNAINTE de experiment (albastru) — fișier, oră, observații, poză.

- Dreapta: DUPĂ experiment (roșiatic) — idem.

Fără poze, foaia nu se creează. Pe Raport rămâne „Nu (opțional)”.

### 5.6. Foaia Canale (opțională)

Titlu: Canale active în experiment: N — senzori și detalii de configurare

Coloane: CH#, Canal, Unitate, Senzor, Cod, Categorie, Tip, Punte, Capacitate, Sensibilitate, Scale, Offset, Zero, Uexc [V], Range [mV/V], Filtru [Hz], fs canal, Shunt [kΩ], Note senzor.

Verificați aici că S1…Sn sunt într-adevăr LVDT/deplasare în mm și că forța e celula corectă.

### 5.7. Foaia Peak la MARK (opțională)

Titlu: Peak-at-MARK — valori la timestamp MARK (+ peak în fereastră ±5 eșantioane)

| Coloană | Conținut |
| --- | --- |
| UTC MARK | timpul marcajului |
| Etichetă | textul MARK |
| Index | eșantionul cel mai apropiat |
| {canal} @MARK | valoarea la acel index |
| {canal} peak | max ¦valoare¦ în ±5 eșantioane |

Util pentru evenimente (contact platou, început descărcare). Nu este tabelul de ovalitate.

### 5.8. Foaia Grafic

Overview grupat pe unitate (un panou pentru canalele în mm, altul pentru N, etc. — fără o singură scară Y comună N/bar).

- Titlu: Overview — panouri separate pe unitate sau Overview măsurătoare

- Subtitlu: timp experiment, N eșantioane, canale active

- Notă: livrabilul principal Y(t) e foaia per canal; aici e overview; datele brute sunt pe Date

Fiecare panou are titlul {titlu} — scară Y doar [{unitate}].

### 5.9. Foaia Date

Un eșantion = un rând.

| Coloană | Format |
| --- | --- |
| Timp | HH:mm:ss.fff (ora PC) |
| Sequence | index secvență achiziție |
| t [s] | timp relativ, t0 = 0 |
| apoi numele canalelor | valorile brute (după Scale), ca în CSV |

Notă la final: toate eșantioanele sau trunchierea Excel + calea CSV; fs_ef și Δt_med.

### 5.10. Grafice canale + foi per canal

Grafice canale: previzualizare stivuită, același PNG ca foile individuale.

Fiecare foaie (nume = canal, fără [ ]):

- Y(t), axa X = t [s] sau index eșantion dacă timpul e degenerat

- Y în unitatea canalului, scară doar pe acel canal (±5% padding)

- PNG 1600× (înălțime per-canal), scară proprie

Aici vedeți tot istoricul S1, cursă, F — nu doar punctul Fmax.

### 5.11. Foaia CWT

Titlu: Analiză timp-frecvență (CWT) — wavelet Morlet

Subtitlu: Scalogramă |W(t,f)| · Timp [s] × Frecvență [Hz] · N canal(e) active · toată durata înregistrării · fs≈… Hz · culoare = amplitudine CWT

Fiecare imagine: titlu CWT — {nume canal}; pe grafic: Analiză timp-frecvență (CWT, {Morlet}), X = Timp [s], Y = Frecvență [Hz].

Ce înseamnă (nivel laborator): arată când apar variații rapide (lovitură de presă, alunecare, zgomot) versus o încărcare lină. Nu e o mărime de rezistența materialelor. O încărcare lentă, curată, are energie jos în frecvență; un impact sau un salt apare ca o dungă verticală (toate frecvențele la un t).

### 5.12. Ce nu e în acest raport (și unde e)

| Așteptare | Realitate |
| --- | --- |
| Foaie Metrologie | Export separat Export Excel metrologie (trepte, histerezis) |
| Foaie tensometrie / ε [µm/m] | Doar la tipul Mărci tensometrice; Asistentul o spune explicit |
| Overlay 50% Fmax pe plan | Implementat, oprit implicit |
| Scan 3D / DIC | Nu; model 1-D pe înălțime |
| PDF compact = același capitol Contur | Nu; folosiți Excel sau Ind. |
| ID tub din Start experiment | Nu e câmp UI; doar meta/ContourConfig |

### 5.13. HTML

Secțiuni: antet UPET → Date măsurătoare (aceleași meta, inclusiv Contur cilindru) → bloc industrial (amprentă, rezultate; rândurile Contur se adaugă la rezultate) → poze înainte/după → tabel canale → statistici → grafice:

- Contur cilindru (plan + elevație + secțiune · R0 + Fmax) + notă de subsol
sau Status portocaliu dacă a eșuat

- Curbe deformare — {titlu}

- Overview, Y(t) per canal, CWT

### 5.14. PDF industrial (Ind.)

- Pagină Contur cilindru — plan + elevatie + sectiune (R0 + Contur Fmax) cu aceeași figură; notă: R0 nedeformat; plan + elevatie + sectiune; Contur la Fmax; u_max; tabel u_i; mini F-cursa.

- Pagini Curbe deformare — u_i senzori radiali (Serie u1..un vs timp / cursa / forta; linia verticala = index Contur / Fmax.)

- În Rezultate: toate rândurile din tabelul Contur (ovalitate, bombare, u_S#…).

- În Calitate: rezumat Contur Fmax idx=… · ovalitate=… · bombare=… și avertismentul de senzor plat, dacă există.

Textul PDF e trecut prin PdfSafe (diacritice simplificate pe unele rânduri).

### 5.15. Citire „bine” vs „problematic” (stil Asistent)

Semne de încercare reușită

- Status Contur = OK; Ø și L0 reale (nu L0 ~ nominal).

- Ovalitate mică față de u_med (umbflare aproape circulară), sau ovalitate explicată (anizotropie, sudură) și notată în comentariu.

- Index de bombare finit (cursă ≠ 0); D_mijloc > D_capat.

- Toate u_i pe Curbe deformare urcă până la linia Fmax.

- Asistent: „Contur la Fmax” cu ovalitate / u_max / bombare, fără „senzor plat”.

- Comparația cu testul anterior: diferențe de același ordin, nu un ordin de mărime.

Semne de problemă

| Simptom | Unde | Acțiune |
| --- | --- | --- |
| Status: lipsește Ø | Contur | Re-Start experiment cu Diametru |
| Status: CH# nu există / prea puține canale | Contur | Rec pe radiale; remapare S# |
| Senzor radial posibil defect/plat | Contur + Asistent | Cablu, Scale, Rec; nu interpretați u_max până se repară |
| bombare = — | tabel | Lipsește cursa sau e ~0 la index |
| L0 nesetat, profil omis | elevație | Completați Lungime [mm] |
| u negativ mare | plan înăuntrul R0 | Polaritate Scale × −1, Zero |
| Foaia Contur lipsește cu totul | Excel | Tipul nu e Contur (ex. tensometrie) |
| Ovalitate/bombare foarte diferite de testul anterior | Asistent peer | Verificați Ø, unghiuri, același material |

Nu există în software praguri numerice de „admis / respins” pentru bombare. Interpretarea e de laborator + compararea cu testele anterioare de același tip.

## 6. Formule și mărimi

Notație ASCII, ca în software: u_i, R0, L0, sigma, eps.

### 6.1. Geometrie radială la indexul contur

Pentru fiecare senzor i, la eșantionul idx:

u_i     = valoarea canalului S_i  [mm]
R_i     = R0 + u_i                 [mm]
X_i     = R_i * cos(θ_i)
Y_i     = R_i * sin(θ_i)
θ_i     în grade, 0 = +X (plan)

R0      = InitialRadiusMm, altfel SampleDiameterMm / 2
u_max   = max(u_i)
u_min   = min(u_i)
u_med   = (u_1 + … + u_n) / n
ovalitate = u_max − u_min = max(R) − min(R)   [mm]

Conturul neted: interpolare polară periodică a R(θ) între senzori (ease cosine), 256 de puncte — ca inelul să nu taie înăuntrul cercului R0 (efectul „diamant” al coardelor la 4 puncte).

### 6.2. Alegerea indexului (Fmax / fallback)

În ordine, prima regulă aplicabilă:

- Canal forță configurat → idx = ArgMax |F|
Notă: Index contur = ArgMax |F| pe canalul de forță configurat (Fmax).

- Altfel, Cursor A/B zonă de validitate (nu tot intervalul, A ≠ B) → idx = Cursor B
Notă: Fără canal forță — index contur = Cursor B (zonă de validitate A–B).

- Altfel, canal cursă → idx = ArgMax |cursă|
Notă: Fără canal forță — index = max cursă (ArgMax |cursă presa| / |u_axial|).

- Altfel → idx = ArgMax media |u_radial| pe senzorii circumferențiali.

### 6.3. Index de bombare

bombare = u_med / |cursă|     [-]    la idx, dacă |cursă| > 0

Dacă cursa lipsește sau e ~0: bombare = —.

Interpretare calitativă: cât mm de umflare medie la mijloc, pe mm de scurtare axială. Nu e un standard ISO denumit astfel în UI; e indicatorul din acest software.

### 6.4. Înălțime și diametre

L0 = Lungime [mm]
   altfel Grosime [mm]
   altfel max(2 * D0, 3 * |cursă|)     (nominal, L0 nesetat)

L  = L0 − |cursă|                      (nu scade sub 0.15 * L0, ca desenul să rămână vizibil)

D_capat  = 2 * R0
D_mijloc = 2 * R0 + u(θ_umax) + u(θ_umax + 180°)
         altfel 2 * (R0 + u_med)

u(θ) = u al senzorului cel mai apropiat unghiular de țintă.

### 6.5. Model pe înălțime (harta Turbo)

Senzorii sunt doar la mijloc. Pe generator:

u(y) = u_mijloc * sin²(π * y / H)
R(y) = R0 + u(y)

cu y = 0 și y = H la platouri → u = 0; la y = H/2 → u = u_mijloc.

H = înălțimea desenată (L deformat, cu eventuală scară vizuală a cursei dacă |cursă|/L0 e < 2.5%). Umplerea: ~120 de benzi, stânga/dreapta cu u_true diferit (ovalitate).

Acesta este un model 1-D de butoi, nu o hartă măsurată punct cu punct.

### 6.6. Secțiune (solid / tub)

Ri = ID/2    dacă 0 < ID/2 < 0.98 * R0     (etichetă: ID tub)
Ri = 0       altfel                         (solid, fara ID)

A0 [mm²] = π * R0²              (solid)
         = π * (R0² − Ri²)      (tub)

La tub, generatorul interior folosește u_inner = u_outer * (Ri / R0) (grosime de perete aproximativ constantă).

### 6.7. Tensiune și deformație (mini-curbă)

Dacă există serie F, serie cursă, L0 > 0, A0 > 0:

eps(t)   = |cursă(t)| / L0           [-]
sigma(t) = |F(t)| / A0               [MPa]

cu F tratat ca N și A0 ca mm² (N/mm² = MPa). Este tensiune tehnică pe aria inițială, deformație tehnică axială din cursa presei — nu din mărci tensometrice.

### 6.8. Senzor radial „plat”

Pe intervalul [0 … Fmax], pentru fiecare canal radial: range = max − min. Dacă media range-urilor e suficient de mare (> ~0.05 mm) dar un canal are variație ≲ 12% din media celorlalți și ≲ 0.02 mm, se emite:

Senzor radial posibil defect/plat: S# (CHn) — variație ≈ … mm până la Fmax, pe când media celorlalți ≈ … mm.

### 6.9. Contur la ~50% F (doar motor, nu desen implicit)

Primul eșantion unde |F| (sau |cursă|) atinge 50% din valoarea de la Fmax. Folosit doar dacă flag-ul de overlay e pornit; în rapoartele curente nu apare pe planșă.

## 7. Limitări

- Măsurare doar la mijlocul înălțimii. Harta colorată pe elevație este sin², cu platouri u~0. Nu pretindeți că ați scanat generatoarea.

- 4 sau 8 puncte pe cerc. Conturul neted e interpolare, nu forma reală între senzori.

- Frecarea pe platouri e presupusă (capetele stau la R0); nu se măsoară alunecarea la capăt.

- L0 lipsă → lungime nominală 2*D0 sau 3*|cursă|; cotele L0 au ~.

- ID tub nu se setează din Start experiment; fără el, totul e desenat solid.

- Forța în N. sigma e greșit dacă canalul e în kN fără Scale către N.

- Index Fmax ≠ MARK. Marcajele nu mută conturul.

- Exagerare vizuală a inelului Fmax când |u| ≪ R0. Citiți milimetrii din tabel, nu din grosimea desenului.

- Text pe desen fără Unicode „exotic” (fără °, fără subscrise, fără box-drawing) ca să nu apară pătrate. Diacriticele românești (ă â î ș ț) sunt păstrate unde fontul le are.

- Tipul experimentului pornește capitolul Contur. Un ContourConfig rămas pe tensometrie este ignorat.

- PDF compact nu include planșa Contur; Ind. și Excel da.

- Excel Date taie la ~1,05 milioane de rânduri; CSV-ul rămâne referința.

- CWT e analiză timp-frecvență, nu o proprietate a materialului.

- Nu există prag de admisibilitate automat pentru ovalitate/bombare.

- Overlay 50% Fmax și conturul „la scară reală” sub inelul exagerat sunt oprite implicit.

- Comparația Asistentului e doar cu înregistrări același tip din recordings (nu cu tensometrie).

## 8. Glosar

| Termen în UI / raport | Sens |
| --- | --- |
| Compresiune cilindru – contur | Tipul de experiment (Start experiment) |
| ContourConfig | JSON în comentariul CSV / proiect; mapping S#, unghiuri, cursă, F, R0 |
| R0 | Rază inițială [mm] = Ø/2 |
| Ø / Diametru | Diametru inițial al probei [mm] |
| u_i | Deplasare radială a senzorului i [mm], la mijlocul înălțimii |
| u_max / u_min / u_med | max / min / medie a u_i la indexul contur |
| Ovalitate | u_max − u_min [mm] |
| Bombare (index de bombare) | u_med / ¦cursă¦ [-]. Nu spuneți „bariling” în raport. |
| Cursă presa | Deplasare axială [mm]; ¦cursă¦ = scurtare |
| Fmax | Eșantionul de ¦F¦ maxim; indexul implicit al conturului |
| D_capat | Diametru la platouri ≈ 2 R0 [mm] |
| D_mijloc | Diametru la mijlocul înălțimii [mm] |
| L0 / L | Înălțime inițială / deformată [mm] |
| Platouri | Plăcile presei; în model u~0 la capete |
| S1…Sn | Senzori circumferențiali; S1 = referință / față |
| On / Graf / Rec | Achiziție / plot live / scriere CSV |
| Rec (ribbon, F7) | Start înregistrare CSV — altceva decât coloana Rec |
| MARK | Comentariu în CSV; foaia Peak la MARK |
| Turbo | Paletă de culoare a hărții u (rece = mic, cald = mare) |
| sigma, eps | σ tehnic [MPa], ε tehnic axial [-] din F și cursă |
| CWT / Morlet | Transformata wavelet continuă; scalogramă timp–frecvență |
| LabAdvisor / Asistent | Mesaje de recuperare și interpretare |
| Info | Mod hover pe butoane |
| Ind. | Raport PDF industrial (are pagina Contur) |
| .upet / Pachet | Arhivă internă / ZIP laborator |
| Tofu | Pătrate goale în loc de glife; evitate prin text ASCII pe planșă |
| Mărci tensometrice | Alt tip de experiment; fără foaia Contur |

## Anexă A — Flux operator (rezumat)

flowchart LR
  A["Nou: tip Contur + Ø + L0"] --> B["Mapare S1…Sn, cursă, F"]
  B --> C["Start → Zero → Rec"]
  C --> D["Încărcare, platouri scurte, Fmax"]
  D --> E["Stop Rec"]
  E --> F["Export Excel + Ind."]
  F --> G["Citire foaia Contur + Curbe deformare"]

## Anexă B — Motive frecvente de omitere a conturului

Texte generate de program (română):

- tipul nu este «Compresiune cilindru – contur»

- lipsește diametrul probei (Ø) — R0=Ø/2

- canalul de cursă presa nu este setat

- mapping senzori circumferențiali incomplet

- sesiune fără eșantioane

- CHn (Sk) nu există în înregistrare (canale 0..N-1). Remapați Sk în Start Exp.

- prea puține coloane Rec față de numărul de senzori

- R0 invalid

Corectați cauza, re-exportați; nu editați PNG-ul cu mâna.

Manual aliniat la implementarea UPET AcqLab (CylinderContourConfig, CylinderContourAnalysis, CylinderBarrelGeometry, CylinderContourPlotRenderer, CylinderContourExport, ExcelReportExporter, HtmlReportExporter, IndustrialReportExporter, LabAdvisor). Dacă o etichetă dintr-o versiune mai nouă diferă, prevalează textul din aplicație.